钢琴主要参数要求

1、规格：长：1483mm，宽：596mm，高：1182mm（±2mm以内）88键（A2～c5），三踏瓣。

2、铁板：采用传统砂铸铁板工艺，铁板高度≧1090mm。

3、弦槌：精选优质纯羊毛毡制造，采用严格的工艺、先进的设备制造而成，具有优良的弹性和适当的硬度，音色优美。

4、制音毡：平板毡采用毛毡，三角毡和坑毡采用毛毡。

5、击弦机用皮革：采用人造皮。

6、轴衬呢：采用轴衬呢。

7、琴弦：采用镀锡防锈钢线，1#弦长≥1180。

8、击弦机木制件：采用优质的枫木板材；击弦机击弦行程46mm。

9、音板：采用加强型实木音板，以实木音板为板芯，通过增加上下两层云杉实木木皮加强音板的表层抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定的状态，不会变形和开裂。

10、弦码：采用优质色木多层板制作。

11、弦轴板：由≥17层坚硬的色木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。弦轴扭力测定8-13N·m。

12、键盘：键子木芯采用俄罗斯白松原木和精密的数控设备加工而成，琴键之间配合均匀精确，提供稳定的弹奏性能。

13、中盘:不易变形的优质实木制作，无金属框结构。

14、音头纽：采用ABS材质制作，不容易变形。

15、黑键：采用亚光黑键，其色彩和质感如同乌木，触感舒适自然。

16、外壳涂饰：采用的不饱和聚酯树脂，漆面光亮平整。

17、为提高钢琴的使用稳定性，击弦机部分的连接顶杆使用合成ABS工艺件。不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命。

18、背柱：实木背柱，背柱截面尺寸：中枋截面尺寸≥80*70，两侧背柱尺寸≥77*70。

19、琴键负荷：下降负荷：0.53-0.66N；回升负荷0.19-0.31N。

20、白键下沉深度：9.7-10.7mm。

21、环保要求：甲醛检测限量≤0.08mg/m³；甲苯检测限量≤0.20 mg/m³；二甲苯检测限量≤0.20 mg/m³；苯检测限量≤0.11 mg/m³.总挥发有机化合物≤0.60 mg/m³。

22、产品配置：产品说明书，琴凳，键盘绒。